Д О К Л А Д

за извършена комплексна проверка на Предприятие за добив и преработка на птиче месо и разфасовки в гр. Монтана с оператор „Гала Н” ЕООД, гр. София на основание Заповед № РД-300/16.11.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана.

Извършената комплексна проверка на 18.11.2015 г. е с цел установяване съответствието на производствената дейност на дружеството с нормативните изисквания по опазване на околната среда и в изпълнение на плана за контролната дейност през 2015 г.

На обекта се извършва производствена дейност – добив и преработка на птиче месо и разфасовки.

По компонент „Въздух“:

За периода от предходната проверка през 2014 г. до настоящия момент на обекта няма промяна в източниците на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух – два броя парни котли на гориво дърва и природен газ, непопадащи в обхвата на чл. 21 от Наредба №1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн. В ДВ , бр. 64/2005 г.) за задължителен инструментален контрол. За трите хладилни и климатичната инсталации операторът е представил годишен отчет с писмо вх. № 569/13.02.2015 г. в РИОСВ – Монтана. На обекта се водят досиета за всички инсталации с актуални записи за 2015 г. за проверки за херметичност, в съответствие с изискванията и разпоредбите на чл. 30 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове.

По компонент „Води“:

Водоснабдяването се осъществява от водопроводната мрежа на гр. Монтана. Формираните от дейността на обекта смесен поток битово-фекални и производствени отпадъчни води се подлагат на предварително пречистване в ПСОВ  и се заустват в КС на гр. Монтана. Водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води в КС на гр. Монтана се осъществява на база сключен с „ВиК“ ООД, гр. Монтана договор №10954/22.07.2014 г.

По фактор „Отпадъци“:

Отпадъците от дейността, които се образуват са заведени в отчетна книга по приложение № 1 към чл. 7, ал.1 от Наредба № 1/2014 г., която е заверена от Директора на РИОСВ – Монтана. Отпадъците се предават за последващо третиране, съгласно сключени договори: Договор от 13.04-2009 г. с „“Брамас-96“ АД, гр. Шумен и договор от 16.02.2015 г. с „Ани про“ АД, с. Долно Абланово, община Русе.

Дружеството изпълнява задълженията си по чл. 14, ал. 2, т. 2 от Закона за управление на отпадъците, като участва в колективна система, съгласно сключен договор с организация по оползотворяване „Екобулпак“ АД, гр. София- удостоверение № 2921/01.01.2014 г. със срок на действие до 31.12.2017 г. За 2014 г. съгласно Заповед № РД-347/21.05.2015 г. на Министъра на околната среда и водите, Приложение № 3, п. 440 „Гала Н“ ЕООД, гр. София е освободено от задължението да заплаща продуктова такса.

Отчетната документация е изготвена по Наредбата за определяне на реда и на размера за заплащане на продуктова такса за продуктите, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци – приета с ПМС № 120 от 30.05.2008 г. приложение № 12 - вътрешно-фирмена спецификация и приложение № 13 – месечни справки-декларации.

Не са давани предписания.