Д О К Л А Д

от контролна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: Електроцентрала на биогаз в гр. Кула с оператор „Био Пауър Инвест” ООД, гр. София.

Дата на извършване на проверката: 25.04.2018 г.

Място на извършване на проверката: гр. Кула, м. „Добравата”, новообразувана ПИ 056017, обединени ПИ 056013 и 056014.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води

- Отпадъци

- ОХВ

- Почви

Цели на проверката:

Провеждане на планов текущ контрол по компоненти и фактори на околната среда за изпълнение изискванията на:

- Закон за водите (ЗВ) и условията в издадено от БДДР – Плевен разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води.

- Закон за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите му нормативни актове.

- Закон за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и подзаконовите му нормативни актове.

- Закон за почвите (ЗП).

Извършени дейности:

За датата на проверката, операторът е уведомен с писмо на РИОСВ – Монтана, към което е приложена Заповед №РД-96/23.04.2018 г. на директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на място на обект: Електроцентрала на биогаз в гр. Кула с оператор „Био Пауър Инвест” ООД, гр. София.

На 25.04.2018 г. на онование чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с изпълнението на плана за контролната дейност на РИОСВ – Монтана за 2018 г. и Заповед №РД-96/23.04.2018 г. на директора на РИОСВ – Монтана се извърши проверка на обекта и беше съставен Констативен протокол №КПКД-8/25.04.2018 г.

Проверени са:

- Инсталация за биогаз;

- Склад за съхраняване на отпадъци;

- Място за съхраняване на ОХВ;

- Документи и данни, свързани със законовите и подзаконови нормативни актове по околна среда

Констативна част:

Основната дейност на обекта е производството на електрическа енергия и топлина от биомаса.

- Компонент „Води”

Обектът се водоснабдява с вода за питейно-битови нужди от водопроводната мрежа на гр. Кула на база сключен договор с „ВиК“ ЕООД, гр. Видин. Не се ползват води от собствен водоизточник. От дейността на площадката се формира само поток битово-фекални води. Същите се отвеждат до водоплътна изгребна яма, като за нейното почистване е сключен договор за почистване и заустване на отпадъчни води със срок на действие до 01.06.2018 г. Последното извършено шахтопочистане е от месец юни 2017 г. От технологичния процес не се формират производствени отпадъчни води. Дъждовните води, които влизат в контакт със силажния материал, както и соковете от силажа, се отвеждат до два броя перкулатни вани, откъдето чрез тласкателни помпи се подават към биоректор.

- Фактор „Отпадъци”

Дружеството притежава базсрочно разрешително за дейности по оползотворяване на отпадъци, издадено по реда на чл. 67 от ЗУО от Директора на РИОСВ – Монтана. Проверката е и на основание чл. 72, ал. 2 от ЗУО, за установяване съответствието на условията по управление на отпадъците с тези в издаденото разрешение и за спазване на изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

На територията на обекта се приемат отпадъци от животински изпражнения и тор и растителна биомаса. Отпадъците се приемат въз основа на сключени писмени договори. Отпадъците постъпват на площадката със специализиран транспорт (цистерни), собственост на фирмата, притежаваща регистрационен документ за събиране и транспортиране, издаден от РИОСВ – София. Измерването и контролирането на количествата приети отпадъци да се извършва посредством тегловно измерване с автокантар. Приетите отпадъци се приемат и съхраняват разделно по видове на обособени площадки до извършване на дейност по рециклиране/възстановяване.

Ферментационният продукт се предава на земеделски производители на база договори, като при предаването се попълва приемо-предавателен протокол и декларация за съответствие на качеството на ферментационен продукт. По време на проверката е представен протокол от изпитване и Доклад за охарактеризиране на ферментационен продукт за първото тримесечие 2018 г.

Образуваните отпадъци се съхраняват в склад с ограничен достъп, еднозначно обозначен с табела. На обекта се води необходимата отчетност за количествата образувани, предадени и оползотворени отпадъци в заверени от РИОСВ – Монтана отчетни книги. В ИАОС са изпратени годишните отчети за отпадъците за 2017 г. Проверените условия, заложени в разрешителното, се изпълняват.

- Компонент „Почви”

Постъпващата на площадката тор пристига със специализирана техника ( цистерни ), собственост на фирмата и се разтоварва в 2 подземни приемни шахти-стоманобетонни бункери. От там посредством тласкателна помпа се подава директно в биореактора. Използваната биомаса се зарежда от суровинно стопанство, което се състои от 2 бр. силажни ями. Зареждането на субстрата към входящата система се извършва с челен товарач. От така изградената инсталацията за биогаз не се очаква замърсяване и вредно въздействие върху почвите в района. Вътрешните обслужващи пътища са асфалтирани. Площадката е оградена със стоманобетонна ограда, а площадката е асфалтирана.

Чрез сепаратор се извършва разделяне на твърда и течна фракция. Сепарацията на твърди частици намалява обема за съхранение. Твърдата фракция се съхранява на обособена бетонирана площадка в границите на производствената площадка на дружеството. След запълване на обособената площадка твърдата фракция се депонира на имот, собственост на дружеството. Течната фракция се събира в лагуна тип затворен бетонов резервоар.		Ферметационния продукт се предава на земеделски производители. През 2017 г. са предадени 31629,68 тона ферментационен продукт на 5 /пет/ земеделски производителя, съгласно сключени с тях договори. По време на проверката са представени договори, декларации и приемно-предавателни протоколи. Няма констатирани замърсявания с торова фракция на и около площадката.

- Фактор „ОХВ”

По приложение на ЗЗВВХВС дружеството е потребител по веригата на химични вещества и смеси. Микроелементи за развъждане на анаеробна среда са се използвали еднократно в началото на процеса и към момента няма налични количества. На площадката се използва и съхранява единствено моторно масло за двигатели, което се съхранява в склад, съгласно изискванията на информационния лист за безопасност и Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. Представен е ИЛБ, изготвен в съоветствие с Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH, както и собствена оценка за безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси, съгласно утвърдения формат.

Заключение:

Операторът е изпълнил задълженията, които има в съответствие с екологичното законодателство.

От извършената проверката няма дадени предписания.

Приоритети за последваща контролна дейност:

- Законосъобразно управление на отпадъците.

- Спазване изискванията на Закона за почвите и подаконовите нормативни актове към него.